Osvrt na predavanje: Digitalni video

UVOD

U ovom predavanju obradili smo teme osnovnih koncepata digitalnog videa, osnovne pojmove  vezane uz video i načine na koje možemo optimizirati naš video za različite namjene.

Kada govorimo o slici, ona više nije samo statična kao u vektorskoj i piksel grafici, već dodajemo novu dimenziju vremena te dobivamo slike koje se kreću kroz vrijeme. Informacija o broju piksela nam je i kod videa jako bitna stavka jer govori o REZOLUCIJI VIDEA kao jednom od čimbenika kvalitete slike.

Digitalni video definiramo kao seriju digitalnih slika koje se izmjenjuju u nekom vremenskom periodu. Podaci digitalnog videa se zapisuju na memorijske kartice, diskove, CD/DVD medije te s određenim procesima kodiraju i dekodiraju prilikom prikazivanja.

ANALOGNI TELEVIZIJSKI PRIJENOS

U svijetu su postojala 3 standarda analognog televizijskog prijenosa:

PAL (Phase Alternating Line) – Europa, dio Afrike, JI Azija, Australija, Južna Amerika

SECAM (Sequential colour with memory) – Francuska te njene kolonije, Rusija, srednja Azija

NTSC ( National Television System Committee) – Sjeverna Amerika, Japan, Filipini

PAL i SECAM

- strujna mreža: 50 Hz

- 625 horizontalnih linija/redova slika koje su činile vertikalnu rezoluciju

- Izmjena 25 sličica u sekundi (frame per second – fps)

NTSC

- Strujna mreža: 60 Hz

- 525 linija

- 30 fps

*strujna mreža je u izravnoj vezi sa brojem sličica koje su se prikazivale u sekundi (25 sličica je u pola manje od 50 Hz).

Digitalne inačice ovih standarda:

PAL DV

- Dimenzije: 720h x 576v

NTSC DV

- Dimenzije: 720h x 480v

STDTV (Standard Definition TV) : omjer horizontalne i vertikalne stranice SD formata 4:3

HDTV (High Definition TV)

- Rezolucija: 1280 x 720 / 1920 x 1080 (Full HD)

- Omjer stranica: 16:9 widescreen

*Sve današnje rezolucije su povezane sa prijašnjim starijim rezolucijama.

Neki od poznatih standarda i njihove karakteristike

OMJER STRANICA SLIKE ( Aspect ratio)

Omjer stranica slike je omjer širine i visine slike. Prvi standard omjera stranice pokretne slike postavljen je još početkom 20. st., za vrijeme nijemog filma, a baziran je na fotografskom 35 mm filmu ; 4:3 (1.33:1). Televizija je kasnije preuzela isti taj omjer. Kako bi kino zadržalo svoje gledatelje, ono izmišlja nove standarde; Widescreen (cinemascope – 2.35:1, academy ratio – 1.37:1,…).

Danas je popularan omjer 16:9 (1.78:1). On se pojavio još 80.-ih godina kao kompromis prikazivanja raznih formata širokokutnih filmova na TV-u.

IZMJENA BROJA SLIČICA U SEKUNDI (FRAME RATE)

Frame rate označava koliko slika/frameova će se izmijeniti u 1 sekundi. Ljudsko oko percipira izmjenu slika od 10-12 fps nadalje. Stoga je odlučeno da standard za izmjenu slika (filmski standard)  iznosi 24 fps. Nadalje za PAL standard se uzima 25 fps te NTSC – 30 fps.

NAČINI PRIKAZA SLIKA (FRAMEOVA)

Isprepleten (Interlaced) – 480i

- Slika se razlama na podslike

Progresivan (progressive) – 720p

- Slika se prenosi u cjelosti

HD format danas prikazujemo sa rezolucijama: 720p, 1080i, 1080p

VELIČINA VIDEO MATERIJALA

Kompresija podataka smanjuje ukupnu količinu podataka video datoteka.

OPTIMIZACIJA VELIČINE VIDEO DATOTEKE

Temelji se na:

- Rezoluciji

- Broj sličica u sekundi

- Jačini kompresije

KOMPRESIJA

CODEC – CODE / DECODE

Codec je algoritam prema kojem se sirovi podaci pakiraju i smanjuju kako bi smanjili ukupnu veličinu datoteke.

Kodiranje se događa već unutar kamere koja snima video materijal ili u programu za obradu video materijala.

Dekodiranje se događa u trenutku kada video prikazujemo pomoću određene tehnologije.

Proces kodiranja se temelji na reduciranju podataka koji su suvišni (redundantni; ponavljaju se) i nevažni (oko ih ne primjećuje; ton boje). Sa senzora kamere dobivamo podatke o boji u 3 kanala (RGB). Podaci o boji se zatim u videu matematičkim putem razlažu na podatke o svjetlini i podatke o tonu. Pošto je ljudsko oko puno osjetljivije na podražaj svjetline nego tona, kompresija se događa u području tona (boje).

Vrste CODEC standarda:

- MPEG-4 Part 2 (DivX): formati datoteka .avi

- MPEG-4 Part 10 (AVC/H.264): .mp4, .m4v, , .mov, .mkv…

- MPEG-H Part 2 (HEVC/H.265) : -II-

- VP8 i VP9 (video processor): .webm

- THEORA: .ogg

- AOMedia Video 1 (AV1): .mp4, .webm, .mkv

Bit rate je količina podataka datoteke po 1 sekundi videa. Govori algoritmu CODECA za kompresiju, koliko smije smanjiti podataka za željenu kvalitetu slike. Mjerna jedinica je bit po sekundi (bps, Kbps, Mbps). Što je bit rate veći to je kompresija manja, a samim time dobivamo više podataka koji video šalje po sekundi, bolju kvalitetu slike i veću datoteku.

ZADATAK:

1.Original:

- Ekstenzija: .mp4

- Trajanje videa: 9 s 426 ms

- Rezolucija i omjer stranica: 320 x 576 (0.556:1)

- Frame rate: 30 fps

Veličina datoteke: 715 KiB

- CODEC kojim je kodiran video: avc1

- Bit rate: 551 kb/s

2.Izvezeni video:

•	Ekstenzija: .avi

•	Trajanje videa: 8 s 550 ms

•	Rezolucija i omjer stranica: 720 x 480 (3:2)

•	Frame rate: 60 fps

•	Veličina datoteke: 4.10 MiB

•	CODEC kojim je kodiran video: FMP4

•	Bit rate: 2 560 kb/s